ГУАП

КАФЕДРА № 21

ОТЧЕТ 
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

| Доцент, канд.техн.наук |  |  |  | В.Н. Филатов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, уч. степень, звание |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 «Исследование транзисторного усилителя с ООС в области средних частот»

# по курсу: Схемотехника

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

| СТУДЕНТ гр. № | 2213 |  |  |  | Г.С. Сериков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись, дата |  | инициалы, фамилия |

Санкт-Петербург 2024

- Цель работы

Общей целью лабораторных работ является исследование характеристик однокаскадного транзисторного широкополосного усилителя переменного тока в области средних частот.

- Описание лабораторной установки:

Рисунок 1 – каскад с ООС

Применение отрицательной обратной связи (ООС) в усилителе при некотором снижении коэффициента усиления позволяет стабилизировать его работу и улучшить ряд существенных показателей. На рис. 1 представлена схема того же усилителя, но с последовательной ООС по току. Резистор RОС осуществляет ООС по переменному току.

RK – коллекторная нагрузка транзистора. Она определяет режим работы транзистора по переменному току и выходные параметры усилителя, так как по переменному току параллельна RН. Чем больше RК, тем больше коэффициент усиления по напряжению. Чем меньше RК, тем больше коэффициент усиления по току. При соизмеримости RК и RН возможно получение максимального коэффициента усиления по мощности. Кроме того, эти сопротивления определяют выходное сопротивление усилителя.

Rб1 и Rб2 – делитель напряжения, служащий для задания исходного режима работы транзистора по постоянному току (напряжения смещения).

RЭ и CЭ  – цепочка автоматического смещения по постоянному току.

Разделительные конденсаторы CР на входе и выходе устраняют связь усилителя по постоянному току с предшествующей и последующей цепями.

- Рабочие формулы

Коэффициент усиления по напряжению:

(1)

Коэффициент усиления ЭДС:

(2)

Коэффициент передачи входной цепи:

(3)

Коэффициент усиления по току:

(4)

, где ,  и, следовательно,

Kp – коэффициент усиления по мощности равный отношению мощности в нагрузке к мощности во входной цепи:

(5)

Rвх – входное сопротивление усилителя:

(6)

Rвых – выходное сопротивление усилителя равное:

(7)

,где Eвых равно выходному выражению без Rн (Rн = ∞)

- Примеры вычисления по формулам

По формуле (1):

Ku=2790=3 мВ;

По формуле (2):

Ke=2750=3 мВ;

По формуле (3):

Kвх=9050=3 ;

По формуле (4):

Ki=51015*2750-90=87,8 ;

По формуле (5):

Kp=123*123=3 ;

По формуле (6):

Rвх=51090(50-90)=3 ;

По формуле (7):

Rвых=15(580-0,027)0,027=3 ;

- Таблицы с результатами измерений и расчётов

| Каскад с ООС (Rос=47 Ом) ЕИ =50 мВ RИ=510 Ом F=10 кГц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры | Сопротивление нагрузки RН в Омах |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 47 | 100 | 300 | 750 | 2400 | ∞ |
| Uвх, мВ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Uвых, мВ | 27 | 72 | 150 | 340 | 640 | 1000 | 1600 |
| Ке | 0,54 | 1,44 | 3 | 6,8 | 12,8 | 20 | 32 |
| Кu | 0,3 | 0,8 | 1,6667 | 3,777778 | 7,11111 | 11,1111 | 17,778 |
| Квх | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Кi | 23,6057143 | 20,09 | 19,671 | 14,86286 | 11,1909 | 5,46429 | - |
| Кр | 14,1634286 | 32,144 | 65,571 | 112,2971 | 159,159 | 121,429 | - |
| Rвх, Ом | 1147,5 | 1147,5 | 1147,5 | 1147,5 | 1147,5 | 1147,5 | 1147,5 |
| Rвых, Ом | 733318,3 | 765879 | 879900 | 1015085 | 1499250 | 3197600 | ∞ |

| Каскад с ООС (Rос=47 Ом) ЕИ =50 мВ RИ=510 Ом F=10 кГц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры | Сопротивление нагрузки RН в Омах |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 47 | 100 | 300 | 750 | 2400 | ∞ |
| Uвх, мВ | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Uвых, мВ | 15 | 42 | 86 | 220 | 366 | 560 | 740 |
| Ке | 0,3 | 0,84 | 1,72 | 4,4 | 7,32 | 11,2 | 14,8 |
| Кu | 0,28846154 | 0,80769 | 1,65385 | 4,230769 | 7,03846 | 10,76923 | 14,231 |
| Квх | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Кi | 7,57714286 | 6,77106 | 6,51634 | 5,556571 | 3,69765 | 1,768 | - |
| Кр | 4,37142857 | 10,9379 | 21,5541 | 47,01714 | 52,0515 | 38,08 | - |
| Rвх, Ом | 13260 | 13260 | 13260 | 13260 | 13260 | 13260 | 13260 |
| Rвых, Ом | 824985 | 901718 | 978688 | 1024228 | 1459350 | 3162266 | ∞ |

- Графическое представление результатов исследования:

Рисунок 2 - График зависимости Uвх от Rн

Рисунок 3 - График зависимости Uвых от Rн

Рисунок 4 - График зависимости Ke от Rн

Рисунок 5 - График зависимости Ku от Rн

Рисунок 6 - График зависимости Kвх от Rн

Рисунок 7 - График зависимости Ki от Rн

Рисунок 8 - График зависимости Kp от Rн

Рисунок 9 - График зависимости Rвх от Rн

Рисунок 10 - График зависимости Rвых от Rн

- Выводы:

В ходе проведённых лабораторных работ было проведено исследование характеристик однокаскадного транзисторного широкополосного усилителя переменного тока в области средних частот. Целью работы было изучение влияния отрицательной обратной связи (ООС) на параметры усилителя.

Была рассмотрена схема усилителя с последовательной ООС по току, где резистор RОС осуществляет ООС по переменному току. Проведен анализ элементов схемы и их влияния на режим работы транзистора и выходные параметры усилителя.

Было установлено, что применение ООС позволяет стабилизировать работу усилителя и улучшить ряд существенных показателей. В частности, ООС приводит к снижению коэффициента усиления, но одновременно повышает устойчивость работы усилителя, снижает нелинейные искажения и повышает входное сопротивление.

Полученные в ходе работы результаты подтверждают теоретические знания о работе усилителя с ООС и позволяют глубже понять влияние различных элементов схемы на её характеристики.